Техническое описание:

Кинематическая схема и механика

Прототип представляет собой адаптивную трёх кисть. Каждый палец имеет две

Подвижные фаланги (два сустава).

Сжатие осуществляется за счет натяжения капронового троса,

Проходящего по внутренней (ладонной) стороне пальца через направляющие кольца.

Трос крепится к кончику пальца и выведен на качалку сервомотора SG90.

Когда мотор вращается, он двигает трос и сжимает палец.

Разжатие при обратном вращении мотора трос ослабляется.

Возврат пальца в исходное прямое положение происходит автоматически за счет

Жесткой стальной пружины, установленной на тыльной (верхней) стороне пальца

Алгоритм работы датчиков и определения предмет

На кончиках пальцев установлены датчики касания.

Система определяет наличие предмета по соотношению угла мотора и состояния кнопки:

Сценарий «предмет в руке»: Пальцы сжимаются - упираются в предмет - кнопка

Нажимается. При этом угол мотора не дошел до максимума (например, застрял на

Середине пути). ESP32 фиксирует это, останавливает мотор, оставляет его под

Напряжением для удержания предмета и отправляет статус на сайт: «Предмет зажат».

Сценарий «в руке пусто»: Пальцы сжимаются - предмета нет - пальцы складываются

В кулак и упираются в ладонь. Кнопка нажимается от контакта с ладонью, но мотор

При этом дошел до своего крайнего финального угла. ESP32 понимает, что рука пуста,

Выключает моторы, чтобы они не грелись, и шлет статус на сайт: «В руке пусто».

| Название компонента | количество | Цена общая(рубли) |
| --- | --- | --- |
| Плата разработки ESP32 NodeMCU | 1 шт | 530 |
| Микросервопривод SG90 | 3 шт | 250*3=750 |
| Концевой микропереключатель | 3 шт | 23*3=69 |
| Пружины растяжения (мелкие) | 3 шт | 32*3=96 |
| капроновый шнур | 1 моток | 200 |
| Соединительные провода (Dupont) | 1 набор | 200 |
| Винты, гайки, штифты | 1 набор |  |
| Материалы для каркаса (фанера/пластик) | Лазерный станок |  |

Все материалы можно купить на озоне